政府采购需求调查问卷

| 项目名称 | 飞机维修设备以租代购项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 | 学院于2022年3月成功申报飞机维修专业，飞机维修订单班已于2021年9月正式建班并开展教学，2023-2024学年专业开始招生。目前已建成飞机维修基础实训室（德能二楼）能保障部分专业基础课程教学，无法支撑陆续开设的飞机维修专项课程，飞机维修专业教学设备费用较高，结合学校实际，采取以租赁形式进行分期支付。租用三年，三年后所租设备归学院所有。 |  |  |  |  |  |  |
| 拟采购标的/事项清单 金额单位：（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的/事项名称 | 服务需求、技术需求 |  |  |  |  | 拟采购数量 |
| 1 | 飞机维修设备以租代购项目 | - 一、服务需求 - 1、供应商负责将飞机及配套设备免费送达采购方指定地点，并在指定地点与采购方完成整机交接工作。 - 2、供应商负责飞机及配套设备的运输、组装、调试，达到满足正常教学和培训使用状态。 - 3、供应商提供相关操作技术支持。 - 4、供应商服务期内，每年为采购方免费提供不少于64课时的系统培训，每个课时45分钟，培训内容包括但不限于设备的使用操作、维修、保养等，参加培训人数不限。 - 5、供应商需提供飞机维修专业的人才培养方案、教学计划、课件、教案或工卡。 - 6、供应商在服务期内，需协助采购方进行民航类专业的申报和专业建设。 - 7、供应商在服务期内，要协助采购方进行飞机维修相关实训室的规划，制定设备、耗材采购方案。 - 8、供应商在服务期内，要配合采购方共同进行科研课题、课件、教学视频的开发，参加各级各类教师技能比赛或指导学生比赛。 - 二、技术需求 - 供应商需按要求提供所有设备，租赁设备清单详见《飞机维修设备以租代购项目机器设备清单》。其中主要机器设备技术要求如下： - 1.主流民用飞机机体1架 - 1.1飞机基本技术参数要求 - 1.1.1主流民用飞机机体1架（B737或A320），二手退役。 - ★1.1.2飞机需为客机，型号为 B737 或 A320；（B737-100/200 除外）。 - 1.1.3飞机前、主起落架在位；液压系统在位，舵面在位。 - 1.1.4飞机航电系统在位。 - 1.1.5飞机至少有部分历史履历表和历史飞行记录；飞机无重大安全事故记录；提供适用该飞机的维修手册、零部件目录及线路手册等。 - 1.1.6机身外形：包含所有舱门，大翼，风挡，控制舵面，平尾，垂尾，天线，皮托管，探头，指示灯等部件设备在位。 - 1.1.7客舱区域：包含客舱座椅，厕所，厨房，壁板，头顶灯，行李架，旅客服务面板功能和外观完整，舱内环境洁净。 - 1.1.8起落架区域：包含起落架本体，机轮，刹车及相关附件完整。 - 1.1.9发动机区域：包含进气道，尾喷管，发动机包皮在位，发动机本体（见下2.涡轮风扇发动机）及相关部件完整且拆卸后安装至维修台架。 - 1.1.10驾驶舱区域：包含所有通讯，导航，雷达操作面板，显示组件等机载电子设备在位。 - 1.1.11前后货舱区域：各机载设备在位。 - 2.涡轮风扇发动机1台 - 2.1基本技术参数要求 - 2.1.1高涵道比涡扇发动机 - （CFM56/IAEV2500/CFMLEAP-1A/PW4000/CFM56-3/GE90）。 - 2.1.2二手退役。 - 3.空调车1台 - 3.1基本技术参数要求 - 3.1.1针对飞机机舱环境适配的特种空调机组，可通过微电脑控制，对机舱温度湿度进行精确控制，满足机舱内相对密闭环境的舒适度要求。 - 3.1.2额定电压3PH-380V,防触电保护类别为Ⅰ类，额定频率50㎐，额定制冷量不低于40000W，额定制冷输入功率17500W，额定制冷输入电流29.5A，额定制热量435000W，额定制热输入功率18500W，额定制热输入电流31.2A，空调机组工作温度范围-10-55℃，温度设定范围18-32℃。 - 4.电源车 - 4.1基本技术参数要求 - 4.1.1执行标准代号MH/T6018-2014。 - 4.1.2额定输入频率50㎐，额定输入电压380V。 - 4.1.3额定输出容量90KVA，额定输出电压100-130V,额定输出频率400㎐。 - 5.模拟机1台 - 5.1基本技术参数要求 - 5.1.1满足CCAR-147部规章培训和实习项目要求。 - 5.1.2模拟机系统结构组成至少包含飞机维护虚拟训练2D系统。 - 5.1.3模拟机系统功能包含通电测试FOT、故障分析判断与排除TS、勤务操作SGH、部附件识别LOC、部附件拆拆装I/R、理论教学CBT、持卡操作训练、辅助训练、模拟机自检测。 - 6.标准线路施工实训台 - 6.1基本技术参数要求 - 6.1.1标准线路施工手册介绍。 - 6.1.2导线/电缆种类、结构与特性、导线束的捆扎、分线、支撑、敷设和防护。 - 6.1.3导线束标记含义与安装、捆扎和分线练习。 - 6.1.4夹接、绝缘去除、热缩、连接器退/送及接触力测量工具，接线片夹接、防护与安装，连接器及其装配。 - 6.1.5绝缘去除、热缩工具的使用，接线片夹接、防护和接地桩安装，导线/电缆的修理、屏蔽地线的制作和防护，连接器、接线块、继电器、跳开关、指示灯及开关组件的分类与更换。 - 6.1.6同轴电缆连接器分类与制作，光纤检查、清洁与测试，EWIS 安全操作规程、检查与清洁。 - 6.1.7焊接连接器与终端。 - 6.1.8单套设备同时能够满足至少4人使用。 - 7.航空紧固件拆装和保险实训台 - 7.1基本技术参数要求 - 7.1.1铆钉、螺纹紧固件及其拆装和保险。 - 7.1.2保险丝、开口销和保险片的操作。 - 7.1.3单套设备同时能够满足至少2人使用。 - 8.传动部件的检查和校装实训台 - 8.1基本技术参数要求 - 8.1.1传动部件类型及其检查介绍。 - 8.1.2传动部件校装。 - 8.1.3单套设备同时能够满足至少2人使用。 - 9.软硬管路施工实训台 - 9.1基本技术参数要求 - 9.1.1航空硬/软管的种类、工作用途、识别方法和尺寸标注。 - 9.1.2常见硬、软管检查及拆装。 - 9.1.3单套设备同时能够满足至少2人使用。 - 10.密封实训台 - 10.1基本技术参数要求 - 10.1.1密封胶及封严件的种类和使用方法。 - 10.1.2常见封严形式的施工标准和操作。 - 10.1.3单套设备满足1人使用。 - 11.润滑实训台 - 11.1基本技术参数要求 - 11.1.1航空润滑剂分类与识别。 - 11.1.2润滑的标准施工。 - 11.1.3单套设备同时能够满足至少2人使用。 - 12.静电防护施工实训台 - 12.1基本技术参数要求 - 12.1.1静电放电的原理、危害和防静电标识。 - 12.1.2静电防护的设备设施及防护措施。 - 12.1.3单套设备同时能够满足至少2人使用。 - 其他设备规格型号要求详见《飞机维修设备以租代购项目机器设备清单》，不作详细要求，基本要求为租赁期间能正常使用。 - ★三年租赁期满后所有租赁设备归采购人所有。 |  |  |  |  | 1 |
| 采购人 | 广西交通技师学院 |  | 联系方式 |  | 联系人： 联系电话/邮箱： |  |  |
| 调查范围 | 面向全部市场主体 |  | 调查方式 |  | 公开发布采购需求调查公告开展问卷调查 |  |  |
| 调查目的 | - 了解本项目相关产业发展、市场供给现状； - 了解潜在供应商同类采购项目历史成交信息； - 了解可能涉及的运行维护、 升级更新、备品备件、耗材等后续采购以及其他相关情况； 4、了解影响供应商报价和项目实施风险的因素。 |  |  |  |  |  |  |
| 问卷内容（逐项填报，没有实质性内容的填“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 依据上述项目基本情况的介绍，贵公司认为采购人应当列编多少预算方可实现所期望的全部需求？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、以贵公司的从业经验，此类项目当下市场产业发展现状、市场供给情况如何？（分别陈述） 陈述内容： |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、在参与此类项目市场竞争中，贵公司主要的同行业竞争对手是否普遍超过三家？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、贵公司近年来承接过哪些单位的同类项目？（列明成交时间、项目单位名称、项目名称、成交金额、项目状态） - X年X月，XX单位XX项目，成交额XX，目前处于XX状态； - 。。 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、请简要说明此类项目可能涉及的运行维护、 升级更新、备品备件、耗材等后续采购以及其他相关情况 陈述内容： |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、根据贵公司的经验，此类项目组织采购招标时，有哪些可影响报价的因素？ 陈述内容： |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、项目单位在编制此类项目需求时，技术、商务方面各有哪些需注意的事项？ 陈述内容： |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、根据贵公司的经验，此类项目在后期实施过程中存在哪些可能对成本、时间、实施结果产生负面影响的风险因素？ 陈述内容： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 根据贵公司的经验，此类项目在后期实施过程中需要采购人提供哪些基础条件、做好哪些准备工作？ 陈述内容： |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、贵公司认为其他需告知采购人了解知晓的事项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、贵公司拟推荐符合项目需求的货物品牌型号/服务事项清单，以附件方式提供，格式及内容自拟 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问卷填报单位 | 公司名称（盖章）： 年 月 日 |  |  | 联系方式 |  | 单位地址： 联系人： 联系电话/邮箱： |  |