交通工程系优质中职学校和专业建设项目

（一体机和软件） 项目采购

询

价

文

件

采购人： 广西交通技师学院

2024年3月29日

第一章  询价公告

广西交通技师学院（采购人名称）就 交通工程系优质中职学校和专业建设项目（一体机和软件） 项目组织询价采购。

一、采购项目概况

| 序号 | 货物（服务、工程）名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 希沃86寸触控一体机（含黑板） | 意向品牌：希沃 一、智慧黑板整机： 1、整机正面显示为一整块86英寸液晶屏构成的平面黑板，表面覆盖防眩光钢化玻璃，可采用普通粉笔、水笔、水溶性粉笔书写。整机尺寸长≥2000mm，高≥1200mm，厚≥90mm。采用电容触摸方式，支持20点触摸。整机内置安卓嵌入式系统，不低于安卓9.0系统。 2、使用全贴合技术，防眩钢化玻璃与液晶屏之间紧密贴合，杜绝水汽、水雾产生，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，屏幕表面采用不低于4mm防眩光纳米钢化玻璃，强光条件下仍然保持清晰显示。 3、★在任意通道下支持左右侧边悬浮球工具栏功能，侧边工具栏不少于8个菜单工具，包含的选项有主页、音量、窗口下移、亮度、批注、多任务窗口切换、信号源切换等。（提供由国家级检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖厂家公章）。 4、包括Android、OPS、HDMI等任意通道下，支持五指熄屏，并同时关闭触摸，避免误触；支持显示画面下移功能，方便不同身高老师操作。 5、为方便老师操作，整机需具有前置实体按键，数量不少于8个，功能应用包括电源、主页、锁屏、录屏、触摸锁定、音量等，均具有清晰简体中文标识，有效避免教学误操作。 6、整机前置接口包括USB3.0≥3个，TYPEC≥1个，且所有接口需位于黑板屏幕下侧，不占显示面积，提供完整的显示及书写板面。 7、支持前置物理按键和虚拟按键启用录屏功能，Windows下所有操作可一键录制。 二、智慧黑板安全性能： 1、智慧黑板整机通过静电放电抗扰度试验、浪涌抗扰度试验,符合GB/T17626.2-2018、GB/T17626.5-2019国标要求；具有较好的抗快速脉冲群干扰性能，有效防止设备或电网其他设备、雷电带来的电脉冲干扰，检测标准GB/T17626.4-2018。（提供由国家级检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖厂家公章）。 2、智慧黑板具有良好的色彩显示效果，色域覆盖率≥130%，检测依据为《灯与灯系统的光生物安全》。 3、★智慧黑板液晶显示模组采用铝镁合金金属材料设计，导热性能佳，热扩散系数≥55mm²/S。（提供由国家级检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖厂家公章） 三、内置OPS电脑 1、采用标准80针OPS-C模块化电脑方案，向下抽拉设计，不接受企业自定义接口。 2、不低于Intel Core I5 CPU，内存不低于8GB，固态硬盘不低于256GB SSD。 四、Windows白板功能 1、软件应用模块的入口均在统一界面上，可整合互动应用软件，集中管理，方便老师在各软件之间的切换和使用，包括备课、授课、录屏、云课件、投屏、网盘、国家云平台等。 2、支持手机号码注册，无需做任何任务注册即可获取不低于50G个人云空间。支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录、U盘登录。支持离线使用。 3、支持插入数学几何图形，可以对图形样式、颜色填充、边框、阴影、倒影、透明度等进行设计，根据需要可以对图形进行任意推动进行拉伸或压缩；图形排版，设置层级、旋转和对齐；文本动画，提供出现、动作和消失等动画模式，并可对动画开始的时间、顺序进行设计。 6、支持云资源的上传、下载，分享，删除，还原，文件重命名，移动，排序，列表显示或缩略图显示。 7、每个账号下的云课件，可以通过列表方式直观呈现，可下载，分享，删除，还原，重命名。 8、支持幕布，放大镜，聚光灯、时钟、日历等基础工具。具有多种二维三维图形，直尺、三角尺、量角器、圆规等，并且可以自行选择图形线条粗细和颜色。 9、具有多种书写笔，笔的大小、颜色、图案都可以自行选择；具有任意、区域、对象、清屏、手势五种擦除方式。 五、投屏教学功能 1、支持多类型设备连接：支持IOS、MAC镜像投屏、安卓移动端（Android6.0及以上）与黑板互投、Windows客户端与黑板端互投。 2、支持多种方式连接：同一局域网内支持扫码连接和智能搜索设备名称连接。 3、支持鼠标双击、单击功能；支持键盘功能，可远程编辑文字；支持画笔功能可批注内容；支持手势放大缩小画面。 4、具备实物展台功能：可将手机摄像头画面和麦克风声音直播至PC服务端，或将学生作业、试卷、课本等资料拍照上传至智慧黑板端。 5、支持Windows客户端和智慧黑板端一键切换功能。支持Windows客户端桌面同步至智慧黑板端，并且可互相操控。 六、集控功能 1、后台采用B/S架构设计，可在Windows、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在互联网内的智慧黑板。 2、支持学校管理员和老师管理员两种权限划分，老师管理员权限由学校管理员分配。 3、可远程查看智慧黑板设备参数，包括操作系统、CPU、内存、硬盘、内存使用率和硬盘使用率。 4、支持文字信息推送，包括走马灯形式和静止形式，可设置文字字体、大小、颜色，播放时间。 5、可推送视频、图片、ppt、word等文件到指定黑板,可设置是否下载后自动打开。 6、★具有图片展播功能，可向智慧黑板发送图片，黑板端将进行轮播展示。（提供由国家级检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖厂家公章） 7、支持远程巡课功能，可以图片形式巡课，也可以实时动态查看黑板桌面，并支持远程操作黑板桌面。 8、支持开机锁屏模式设置，管理平台设置该模式后，智慧黑板每次开机或重启后，将直接进入锁屏状态，可通过输入密码和扫描二维码解锁。 9、支持远程打铃，具有清脆、柔和、标准三种铃声类型，支持铃声试听，可选择打铃时长，包括10s，20s和30s等，最长可选择2min。也可按照周一至周日实行定时打铃。 | 1 | 台 |  |
| 2 | VR行走平台（落地式一体机） | VR一体化平台至少包含：VR数据处理工控机、VR头戴设备、VR数据输出终端、VR行走平台构成，详细技术参数要求如下： 第一部分：VR数据处理工控机技术参数要求： 1.CPU：满足或优于第十代I5处理器。硬盘：≥240GB固态硬盘。≥1T 机械硬盘。内存：≥16GB。主板：匹配处理器和显卡，接口至少包含HDMI、DVI、DP、USB3.0接口。显卡：满足或优于RTX2060系列显卡，独立显存≥6G。电源：≥350W电源适配器。配置≥1200M双频无线网卡1个；键盘和鼠标各1个。 第二部分：VR头戴设备技术参数要求： 1.显示屏：pixel-packed显示屏。分辨率：≥2880*1700。视场角：最大110度。调节功能：可调整镜头距离（适配佩戴眼镜用户）。可调整瞳距。可调式耳机。可调式头带。刷新率：90Hz。传感器：头戴式设备：G-sensor校正，gyroscope陀螺仪，proximity距离感测器，瞳距校正感测器。操作手柄：陀螺仪，G-sensor校正，霍尔传感器，触摸传感器。蓝牙功能：支持蓝牙。音频输入：内置麦克风，Hi-Res Audio认证头戴式设备，Hi-Res Audio认证耳机（可拆卸式），支持高阻抗耳机。支持手机：支持。接口：USB3.0，Displayport1.2。。 第三部分：VR数据输出终端技术参数要求： 1.尺寸：≥55英寸。HDMI2.0接口数：≥3个。分辨率：≥4K（3840*2160DPI）。满足或优于双核 Cortex A73，≥8GB内存，带WIFE功能，可视角度：≥178°。 第四部分：VR行走平台技术参数要求 1、至少能集成：VR数据处理工控机（含无线键盘）、VR头戴设备、VR数据输出终端；模块化设计，结构紧凑，维护方便；外形尺寸：长：≥2200mm×宽2200mm×高1960mm,带围栏，高度不低于750mm；整体釆用≥1.2mm冷板制作，主机箱：≥630mmx255mmx730mm,左右和后方均有散热孔。正后方配置一根（可选配三根）1216mm×Φ30mm旋转臂。配可挂≥55mm屏幕支架的背板。颜色：白色。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 施工安全课程资源(触电事故、物体打击、井道坠落、井道坠落、预留洞口坠落) | 触电事故1套；物体打击1套；井道坠落1套；卸料平台坠落1套；预留洞口坠落1套 | 1 | 套 |  |
| 4 | 冰点还原企业版软件 | 1. 确保重新启动时能 100% 恢复工作站 2. 提供密码保护和完整的安全性 3. 保护多个硬盘驱动器和分区 4. 支持多重启动环境，兼容 Windows 2000、XP、Vista、 7、8、8.1 和 10 系统。 5. 提供无提示安装选项，以便作为主映像的一部分快速 部署网络或即时响应部署 6. 动态计划重启、关闭、发送消息、局域网唤醒、Freeze 冻结、Thaw 解冻和 Thaw 解冻锁定任务，使之执行 一次或定期执行 7. 采用“局域网唤醒”技术打开工作站 8. 通过用户定义的组轻松管理工作站 9. 在工作站上远程部署、执行和控制软件 10. 即时调用系统维护功能 11. 使用 RDP 连接至本地 LAN 中的计算机 12. 针对从管理控制台执行的任务，获取实时状态更新 13. 利用第三方桌面管理解决方案，使用 Deep Freeze 2 冰点命令行控制工具 (DFC) 进行远程管理 | 50 | 套 |  |
| 5 | 红蜘蛛软件 | 教师演示：将「教师机」的屏幕图象内容同步广播到网络上的「学生机」上； 学生示范：随时点播学生机进入「教师机」角色，向其他学生进行示范操作； 黑屏肃静：可以将指定或全部电脑的鼠标和键盘锁定，使学生集中精神听讲； 语音教学：网上语音广播、两人交谈、多方讨论和语音监听等多种模式，体会沟通无极限； 网络影院：网络上同步播放VCD/MPEG/MP3/AVI/WAV/MOV/RM/RMVB等多媒体视频节目； 屏幕监视：对教室里的任何学生机进行屏幕图象监视，并可以同屏监视、循环监视； 遥控辅导：直接操作学生机进行远程控制，可以用于管理，也可以进行手把手教学； 网络考试：无纸化考试，网上在线考试达到的高效率和方便性是传统考试望尘莫及的； 网络考试：班级统一考试、在线模拟考试和自测、制作和分发试卷、自动阅卷和评分； 试卷分享：可以与其他用户分享和交换试卷； 屏幕录制：学生可以录制上课内容以便课后温习，老师可以提前制作课件或教材； 屏幕回放：除单机回放外，更强大的是支持网络回放，录制的画面可以自动网络播放； 提交作业：配合教师机的"文件传输"功能，实现了学生作业的网上分发与提交； 电子教鞭：可以直接在屏幕上绘画各种图形标记，进行「圈圈点点」； 黑板白板：黑板与白板功能已经可以取代传统黑板了； 电子抢答：帮助学生在趣味竞赛中学习，并协助教师及时检验学习效果，发现问题； 电子点名：协助教师进行课堂考勤； 网上消息：老师与学生，学生与学生之间可以进行自由的文字消息传送； 远端信息：获取远端电脑的磁盘、网络、协议、OS、内存使用、等多种配置信息； 进程信息：查看每台学生机上已经打开的应用程序，以及正在运行的进程信息； 上线情况：上线、未上线、退出、异常退出或逃脱、网络掉线等各种学生上线情况； 文件传输：同步传输文件到远端学生机上，并且能在传完后直接打开或运行； 联机讨论：在教室里建立一个语音和文字兼备的聊天室，使交流畅通无阻； 远程命令：直接启动学生机的记事本、WORD之类的应用程序，灵活的命令编辑器； 其他工具：远程开关机和重启、电子举手等多种辅助功能； 计划任务：按照预定的时间自动执行时间提醒、发送消息、执行远程命令等； 班级管理：班级、小组、学生概念的引入，使管理更直接、直观和便捷； | 50 | 套 |  |
| 备注：1.货物类的规格型号需要具体详细，如：材质、尺寸、性能参数、技术指标等； 2.服务类须对具体要求细化，如：人数、时间、服务期、服务效果、服务成果等； 3.工程类需要提供工程量清单及招标控制价 |  |  |  |  |  |

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）一般要求：具有由工商部门颁发的企业法人营业执照

（二）资质要求：生产或经营本次采购货物并具备法人资格的供应商。

（三）其他要求：广西政府采购云平台电子卖场供应商。

三、询价文件要求

（一）资格证明文件内容（递交响应文件时提供各一份）：

1.法定代表人授权委托书（格式详见第四章，加盖公章）；

2.被授权人身份证（复印件加盖公章，须提交原件备查）；

3.营业执照（复印件加盖公章）。

（二）报价文件内容：

1.资格证明文件（加盖公章）；

2.报价表（格式详见第四章，加盖公章）。

（三）报价文件装订及密封要求：

报价文件用A4纸打印，一式二份，密封后须在封口处加盖公章，并在封面上注明投标项目。

本项目不接受电子投标、快递（闪送）文件，逾期送达、未送达指定地点、或未密封的投标文件，不予受理。

四、递交询价响应文件的截止时间及地点

（一）询价文件递交的时间：2024年4月2日上午10:00前 ，递交地点： 南宁市兴宁区邕武路9号， 广西交通技师学院综合楼1520室  。

（二）询价文件递交的截止时间：2024年4月2日10:00。

五、开标时间及地点

2024年4月2日上午10:00，在  广西交通技师学院邕武校区综合楼1515室 评标，如有变动，另行通知。

六、评标方式和评标结果

（一）采购人对响应人的资格和符合性进行审查，按照低价中标评分办法确定中标候选单位。

1.在报价（报价超过采购预算金额的视为无效）、资格、商务及技术性审查均满足的情况下，排名第一名的响应人为第一成交候选人，排名第二名的响应人为第二成交候选人。

2.排名第一的成交候选人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人，以此类推。

3.中标候选单位须在5个工作日内，成功上架中标商品到广西政府采购云平台电子卖场。如无法按时成功上架中标商品，视为不能履行约定，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人，以此类推。

（二）采购人在开标后1个工作日内，按照评标过程中推荐的中标候选单位顺序，确定中标侯选人。

（三）中标公示期为1个工作日，公示期满无异议，双方协商签订合同。

七、公告发布

本项目询价公告和成交公示在  广西交通技师学院官网  上发布。

八、联系方式

采购人（全称）： 广西交通技师学院

地址：南宁市兴宁区邕武路9号

联系人：罗老师

联系电话：0771-3393443

广西交通技师学院

2024年3月29日

第二章  询价须知

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称： 广西交通技师学院 地 址： 南宁市兴宁区邕武路9号 |
| 2 | 采购项目名称 | 交通工程系优质中职学校和专业建设项目 （一体机和软件） |
| 3 | 预算金额 | 100700元 |
| 4 | 资金来源 | 部门年度预算 |
| 5 | 采购方式 | 询价 |
| 6 | 服务期限/供货周期 | 自合同签订之日起 15 工作日供货，售后期限 12月 |
| 7 | 质量要求 | 合格 |
| 8 | 联合体 | □ 接受； R 不接受 |
| 9 | 响应人对询价文件提出质疑的时间 | 自询价文件公布时间起的三个工作日内 |
| 10 | 分包 | R不允许；□允许 |
| 11 | 构成询价文件的其他文件 | 询价文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分 |
| 12 | 询价响应文件份数 | 2 份 |

- 第三章  合同条款及格式

- 广西壮族自治区政府采购网上超市合同

(政采云系统自动生成合同模板，增加部分条款)

合同编号：

采购单位（甲方）：    广西交通技师学院

供货商（乙方）：

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》相关法律法规以及广西壮族自治区 广西壮族自治区预算单位“政采云”电子卖场网上超市一张网供应商征集入围项目-                     网上超市项目招标文件、中标供应商的投标文件、广西壮族自治区  广西壮族自治区预算单位“政采云”电子卖场网上超市一张网供应商征集入围项目-              电子卖场（网上超市）项目协议书和承诺书，签署本合同，以资共同遵守。

一、采购标的

金额单位：元

| 序号 | 采购计划文号 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 配置要求 | 采购数量 | 单位 | 成交单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

二、资金来源及支付方式

金额单位：元

| 序号 | 采购计划文号 | 采购目录 | 数量 | 预算资金 | 资金来源性质 | 资金支付方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内暂存、专户资金暂存、核算其它暂存等，根据采购计划核定的性质填写。

2、资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付，根据采购计划核定的方式填写。

- 三、货款结算

1、实行国库集中支付改革的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款全部支付（或申请支付）给乙方。其中确认“财政直   接支付方式”的，甲方应在货物验收合格后7   个工作日内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续，财政国库支付机构应在规定时  间内（不计入甲方付款期限），将货款支付给乙方；确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的，由甲方在货物验收合格后 7   个工作日内自行将货 款直接支付给乙方。

2、未实行国库集中支付改革的单位：由甲方在货物验收合格后7   个工作日内

自行将货款直接支付给乙方。

3、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付 款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

4、乙方已经知晓甲方属于未实行国库集中支付改革的单位，同意甲方按照上述第2项约定的流程进行结算。

四、履约保证金（如有）

1、本合同签订后        个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价       %的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以 扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自 合同约定的质保期届满后 由甲方无息返还给乙方。

3、

- 五、货物包装与交付

1、货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物 安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。

2、乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：   商品目录、安装图纸、使用说明书、质量证明及其他技术资料（如有）  。

3、交货期：  采购合同签订后30个日历日内交货

4、交货方式：

5、收货人：      ； 联系方式：

6、收货地址：   广西壮族自治区南宁市兴宁区朝阳街道邕武路9号

7、

- 六、安装与验收

1、安装调试（如有）：乙方负责在甲方指定的时间内，按照甲方的要求完成货物的安装调试。乙方应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措 施，保证人员安全。因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失，均由乙方承担。

2、验收标准：详见《广西壮族自治区  广西壮族自治区预算单位“政采云”电子卖场网上超市一张网供应商征集入围项目-           西乡塘区 电子卖场（网上超市）项目协议书》约定的验收标准或质量要求；

3、到货验收：甲方应在收到货物后2 个工作日内进行到货验收。甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量 保证责任。

4、最终验收（如有）：安装调测完毕后，乙方应配合甲方进行最终验收，验收结果以甲方签署的验收证明为准。

5、

- 七、保修与售后服务

1、货物质保期为  月  ，自  到货验收合格或最终验收合格 之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

2、乙方承诺所售商品，自甲方收到商品之日起       日内可以无理由退货，     日内可以换货。更换后的货物质保期应重新计算。

3、质保期内，乙方应当提供 7×24小时电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后6    个小时内响应，  12    个小时内排除故障。对于质保期内不能 修复的产品/部件，乙方应在  24     个小时内免费更换备品备件。

4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

5、

- 八、知识产权及其他民事权利的保护

1、乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等，不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权 利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。

2、

- 九、违约责任

1、甲方逾期支付（申请支付）货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价5     ‰的违约金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合 同总价5     %的违约金。

2、乙方逾期供货的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价5      ‰的违约金；乙方逾期7      日不能交货的，应向甲方支付合同总价5      %的违 约金，并且甲方有权解除本合同，不再退还履约保证金（如有）。

乙方未在约定时间内完成安装调试（如有）的，参照前款约定承担违约责任。

3、乙方违反本合同和招投标文件约定的有关质量保证及售后服务等的，每发生一次，乙方应向甲方支付500     元违约金。同时，甲方有权委托第 三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相  应赔偿。

4、乙方没有按网上超市协议承诺的价格或优惠率签订合同并供货的，甲方有权没收履约保证金（如有），同时，报经政府采购监管部门批准按照 相关政府采购法律法规的规定对其进行处罚。

5、双方在本合同所留地址为双方送达书面通知及法院送达诉讼、裁判、执行等文书的送达地址。如有变更，应在变更后五日内以书面形式通知另一方。否则，承担通知无法送达的责任。一方或法院向对方送达的通知，受送达方应即时签收。如因受送达方的原因导致通知不能送达或受送达方拒绝签收的，邮寄凭证作为受送达方已签收的依据，法院送达的文书或送达方送达的通知等自寄出后(以邮寄凭证上投寄日期起算)第五日视为送达。

6、因任何一方的违约行为引起诉讼的，由违约方承担守约方为实现合同权利或债权而产生的全部费用（包括但不限于律师费 、诉讼费、调查费、公告费、复印费、申请保全费、诉讼保全担保保险费、申请执行费、交通费、差旅费、鉴定费、证人出庭费用、协助执行悬赏费等费用）。

十、争议解决

1、本合同履行过程中发生争议的，双方可友好协商解决，或向采购中心反映。

乙方指定协调人电话：          ；采购中心联系人电话：         ；

采购监管部门投诉电话：       。

2、协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

3、

十一、合同生效及其他

1、广西壮族自治区 广西壮族自治区预算单位“政采云”电子卖场网上超市一张网供应商征集入围项目-           招标文件以及投标文件、询标纪要、广西壮族自治区  广西壮族自治区预算单位“政采云”电子卖场网上超市一张网供应商征集入围项目-             电子卖场（网上超市）项目协议书和承诺书是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。若本合 同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：

（1）本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）；

（2）本合同；

（3）广西壮族自治区  广西壮族自治区预算单位“政采云”电子卖场网上超市一张网供应商征集入围项目-    电子卖场（网上超市）项目协议书和承诺书；

（4）投标文件；

（5）其他合同文件。

2、本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

3、本合同一式  两份，甲乙双方各执  一份，具有同等法律效力。

4、

- 第四章  响应文件格式

- 一、法定代表人授权委托书

致： 广西交通技师学院 （采购人名称）：

本人          （姓名） 系                （响应人全称）的法定代表人，现授权委托          （被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加                （项目名称） 询价活动。代理人在询价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       （签字）性别：     年龄：

身份证号码：

响应人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：           年       月        日

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

2、响应人的法定代表人直接参加询价活动的，不提供授权书。

- 二、报价表

(以项目实际情况编制）

| 序号 | 货物（服务、工程）名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.货物类的规格型号需要具体详细，如：材质、尺寸、性能参数、技术指标等； 2.服务类须对具体要求细化，如：人数、时间、服务期、服务效果、服务成果等； 3.工程类需要提供工程量清单及招标控制价。 |  |  |  |  |  |  |  |