汽车工程系桌面三维交互一体机（高配教师版）

项目采购

询

价

文

件

采购人： 广西交通技师学院

2024年5月24日

第一章  询价公告

广西交通技师学院（采购人名称）就 汽车工程系桌面三维交互一体机（高配教师版） 项目组织询价采购。

一、采购项目概况

| 序号 | 货物（服务、工程）名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面三维交互一体机（高配教师版） | 一、桌面三维交互模块 （一）基本要求 1.整机采用一体化非OPS拔插式设计，内置光学追踪模组，无需外部连线即可实现头部追踪功能。 2.外观可见不少四组红外传感模组，水平均匀分布。 3.支架一体式内置于设备，支持整机倾斜放置。具有免标定、吸合式图像信号融合接口。 4.为保证观看舒适度，屏幕尺寸介于21-25英寸之间。 5.屏幕分辨率≥1080p，刷新率≥120Hz，屏幕比例16:9的帧率3D偏振立体效果，可视角度不低于170/160°，点距不高于0.277mm，跟踪系统支持窗口/全屏3D，显示效果清晰细腻。 6.整机采用偏振式3D液晶屏幕，支持偏振式3D眼镜观看3D内容，支持多人同时观看3D效果。 7.整机屏幕具备钢化玻璃，表面硬度≥6H，透光率不低于 90%，保护师生使用安全。 8.为保证整机显示效果，屏幕采用全贴合工艺。 （二）整机设计 1.支持3D视差调节，支持AR及XR投屏后副屏场景视角不改变。 2.整机支持左右、上下、帧顺序格式的3D资源播放。 3.整机支持外接高清摄像头，免标定，实现AR交互操作。 4.为保证师生视力，整机在2D、3D模式下均具备护眼功能，方便师生长时间使用不疲劳。 5.整机支持不少于五种交互方式，包括语音交互、键鼠交互、空间六自由度笔交互、触摸压感交互、手势识别交互功能，满足老师的不同使用习惯。 6.为保证课堂的使用和互动，可提供Unity3d、OpenGL、Ue4、WebGL等常见开发平台的SDK，支持二次开发，SDK 支持≥两支空间交互笔。 7.SDK及硬件系统支持两支交互笔同时操作3D软件并多人同时观看3D效果。 8.在局域网中，支持至少2种设备【三维立体交互移动终端】和【桌面三维交互一体机(高配教师版)】用6dof空间交互笔在同一个应用场景中进行协同操作。协同操作至少包括对应用场景的同一个模型进行六自由度操作并可佩戴3D偏振眼镜观看到3D立体效果。(投标时须提供产品现场演示或线上视频演示)。 9.SDK支持免编译自动生成配置文件启动web浏览器3D立体可视化。 10.支持 2D/3D 显示动态或手动切换，动态响应时间不高于1ms，3D 跟踪眼镜具有不少于5个与显示器上的跟踪器配合使用的反光点来实现头部跟踪功能，系统只须识别 3 个点或以上即可能准确判断眼镜所在位置，从而根据眼镜视角的不同来转换不同视角下的显示内容。 11.具有内置式AI手势识别芯片，非外接第三方模组，支持三维模型转动。手势识别SDK至少包括Unity3d、OpenGL、Ue4、WebGL均可适配。 12.内置具有NFC近场通讯接口。 13.支持3D信号及控制数据信号同时输入，支持远程硬件底层固件本地升级。 14.为了降低管理维护成本，3D眼镜无需配对及充电，且支持桌面级虚拟仿真一体机(教师端)与三维立体交互移动终端、桌面级虚拟仿真一体机(学生端)、智能交互屏眼镜可共同使用。 15.旁观者通过3D眼镜可直接观看3D教学展示内容，小组探究更加便捷。 16.标配追踪操控笔，为确保使用稳定性，采用有线连接方式，无需充电，直接使用。 17.追踪触控笔支持6自由度坐标轴和空中姿态转动。追踪精度≤1mm,在使用方获取相关素材时支持震动提醒，增强使用触感。 18.设备内置线上个人及团队培训系统入口，可使用web浏览器在PC或移动终端使用。具有至少中文、英文、西班牙文。提供不少于三组培训目录细节，包括设备安装、设备调试使用、第三方软件开发教程等视频及pdf文档，每个视频不少于3分钟。 （三）内置PC模块： 1.一体化非拔插设计，支持运行内存扩展，满足大型3D虚拟仿真教学软件的运行。 2.提供不低于Windows 10正版系统，设备背面清晰可见微软正版系统防伪标签。 3.为保证运行流畅度，PC模块性能不低于：INTEL I7 12代/32GB DDR5内存/1TB SSD/ 8GB 独立显卡，芯片组性能不低于H670规格。 4.主板性能，支持最高8路- USB 3.2 Gen 1x1 (5Gb/s)接口、温控降频、支持非节能模式下定时开机，远程开机功能，BIOS系统上电开机。支持内存超频、支持PCI快速存储技术，内置至少一个整机级别的 PWM 控制功能的散热风扇。 5.整机接口不少于：6个USB3.0接口、1个Type C数据通讯口、3D/2D切换键、内置2个120Hz 3D 信号DP输出口、1个HDMI输出口，1个120Hz 3D信号输入口，1个SPDIF-OUT同轴光纤音频口、1个3D同步信号输出口。 6.内置蓝牙不低于Bluetooth 4.2版本。 （四）内置应用管理平台 1.支持一键启动应用软件、一键更新、一键下载等操作。 2.采用C/S架构，方便客户维护。 3.可浏览云端服务器软件清单，支持界面数据刷新功能，支持下载进度条可视化。 4.可显示已认证的相关应用软件和后台服务等信息，包括应用名称、应用介绍、版本号等重要信息。 5.支持提示所有已安装的相关软件证书状态，包括已激活、已过期等重要信息，方便用户查询。 6.投标现场提供计算机软件著作权登记证书复印件加盖厂家鲜章。 （五）应用辅助软件 1..包含人体解剖示例软件：包含肌肉、神经、血管、骨头等介绍；支持佩戴3D偏振眼镜观看模型的3D细节，支持六自由度交互笔、键鼠、触控对模型细节进行拆分。 2.包含V6发动机拆装：发动机所有零件至少包含100个可拆分零件，使用交互笔可以显示每个零件名字，支持佩戴3D偏振眼镜观看模型的3D细节，支持放大、缩小、爆炸、复原、移动；支持六自由度交互笔、键鼠、触控对模型细节进行拆分。 3.包含恐龙科普图鉴：包含至少15个种类恐龙，支持恐龙放大及缩小、恐龙名字描述、恐龙生活习性描述；支持佩戴3D偏振眼镜观看模型的3D细节，支持声音播放，支持六自由度交互笔、键鼠、触控对模型细节进行拆分。 4.包含太阳系八大行星科普软件：包括水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星；每个星球有相应的文字介绍；支持佩戴3D偏振眼镜观看模型的3D细节，支持声音播放，支持六自由度交互笔、键鼠、触控对模型细节进行拆分。 5.包含智慧教室软件：包含七大洲代表动物动画，内含不少于6个内容软件其中包含：心脏、机械、蝴蝶、机械臂、糖果屋、地图纸等，支持佩戴3D偏振眼镜观看模型的3D细节，支持六自由度交互笔、键鼠、触控对模型细节进行拆分。 6.包含钟表示例软件：包括钟表的运行原理、结构、可放置观察虚拟相机至钟表任意位置观看钟表内部结构；支持佩戴3D偏振眼镜观看模型的3D细节，支持六自由度交互笔、键鼠、触控对模型细节进行拆分。 7.包含乒乓球趣味游戏：模拟仿真真实乒乓球竞赛特点，设置至少三个难度等级的AI角色，使用交互笔模拟乒乓球拍进行互动，支持佩戴3D偏振眼镜观看模型的3D细节。 二、增强现实多维分享套件 1、硬件组成：专属支架、摄像头、配套软件。 2、需具备多种显示模式---增强模式：以固定视角显示场景，有凸出屏幕效果；标准模式：以人眼视角显示场景，平面效果。 3、一键设置屏幕多屏连接模式，包括扩展和复制模式；可将3D VR实验一体机与互动大屏(或投影显示设备)连接达到虚拟现实交互场景； 4、可自由切换VR桌面显示画面及摄像头拍摄画面达到虚拟增强现实，可让学生通过互动大屏(或投影显示设备)裸眼观看到AR场景； 5、传输过程可以是网络传输TCP/UDP、也可以是本地传输；相机与屏幕之间进行空间标定后使用，标定过程提供15个yy标准二维图像，可对画面截图存档，分辨率跟随互动大屏和投影设备可调分辨率录像；支持自适应分辨率视频录制功能，涵盖640*480-4K或以上高清视频录制； 6、采用USB接口，连接线不短于1.5米； 7、带有自动降噪功能的内置双重立体声麦克风； 8、具备自动校正功能，在光线不足情况下也可以获得清晰影像； 9、即插即用，免驱动使用。 | 1 | 套 |  |  |
| 备注：1.货物类的规格型号需要具体详细，如：材质、尺寸、性能参数、技术指标等； 2.服务类须对具体要求细化，如：人数、时间、服务期、服务效果、服务成果等； 3.工程类需要提供工程量清单及招标控制价。 |  |  |  |  |  |  |

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）一般要求：具有由工商部门颁发的企业法人营业执照

（二）资质要求：生产或经营本次采购货物并具备法人资格的供应商。

（三）其他要求：广西政府采购云平台电子卖场供应商。

三、询价文件要求

（一）资格证明文件内容（递交响应文件时提供各一份）：

1.法定代表人授权委托书（格式详见第四章，加盖公章）；

2.被授权人身份证（复印件加盖公章，须提交原件备查）；

3.营业执照（复印件加盖公章）。

（二）报价文件内容：

1.资格证明文件（加盖公章）；

2.报价表（格式详见第四章，加盖公章）。

（三）报价文件装订及密封要求：

报价文件用A4纸打印，一式二份，密封后须在封口处加盖公章，并在封面上注明投标项目。

本项目不接受电子投标、快递（闪送）文件，逾期送达、未送达指定地点、或未密封的投标文件，不予受理。

四、递交询价响应文件的截止时间及地点

（一）询价文件递交的时间：2024年5月28日上午10:00前，递交地点： 南宁市兴宁区邕武路9号， 广西交通技师学院综合楼1520室  。

（二）询价文件递交的截止时间：2024年5月28日10:00。

五、开标时间及地点

2024年5月28日10:00，在  广西交通技师学院邕武校区综合楼1515室 评标，如有变动，另行通知。

六、评标方式和评标结果

（一）采购人选取学院评审库中的评审专家和需求部门代表组成评标小组，对响应人的资格和符合性进行审查，按照经评审的最低投标价法确定中标候选单位。

经评审的最低投标价法是指评标小组对满足采购文件实质要求的报价文件，按照经评审的报价由低到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的报价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标小组自行确定。

1.在报价（单价合理）、资格、商务及技术性审查均满足的情况下，排名第一名的响应人为第一成交候选人，排名第二名的响应人为第二成交候选人。排名第一的成交候选人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人，以此类推。

（1）总报价超过采购预算金额的视为无效。

（2）涉及到《自治区本级行政事业单位日常办公设施配置标准》（桂财资〔2014〕10号）中的设施设备时，单价超价格上限标准的，视为无效。

（3）评标小组可以书面方式或打电话要求报价人对报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。报价有算术错误的，评标小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，其报价作废标处理。

①报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（4）评标小组根据询价文件，审查报价文件是否存在下列重大偏差，若存在，其报价文件视为无效。

①报价文件没有报价人授权代表签字和加盖公章；

②报价文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限；

③明显不符合技术规格、技术标准的要求；

④报价文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求；

⑤报价文件附有采购人不能接受的条件；

⑥不符合采购文件中规定的其他实质性要求。

（二）采购人在开标后1个工作日内，按照评标过程中推荐的中标候选单位顺序，确定中标侯选人。

（三）中标公示期为1个工作日，公示期满无异议，双方协商签订合同。

七、公告发布

本项目询价公告和成交公示在  广西交通技师学院官网  上发布。

八、联系方式

采购人（全称）： 广西交通技师学院

地址：南宁市兴宁区邕武路9号

联系人：罗老师

联系电话：0771-3393443

广西交通技师学院

2024年5月24日

第二章  询价须知

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称： 广西交通技师学院 地 址： 南宁市兴宁区邕武路9号 |
| 2 | 采购项目名称 | 汽车工程系桌面三维交互一体机（高配教师版） |
| 3 | 预算金额 | 80000元 |
| 4 | 资金来源 | 部门年度预算 |
| 5 | 采购方式 | 询价 |
| 6 | 服务期限/供货周期 | 自合同签订之日起 15 工作日供货，售后期限 12月 |
| 7 | 质量要求 | 合格 |
| 8 | 联合体 | □ 接受； R 不接受 |
| 9 | 响应人对询价文件提出质疑的时间 | 自询价文件公布时间起的三个工作日内 |
| 10 | 分包 | R不允许；□允许 |
| 11 | 构成询价文件的其他文件 | 询价文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分 |
| 12 | 询价响应文件份数 | 2 份 |

- 第三章  合同条款及格式

- 广西壮族自治区政府采购网上超市合同

(政采云系统自动生成合同模板，增加部分条款)

合同编号：

采购单位（甲方）：    广西交通技师学院

供货商（乙方）：

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》相关法律法规以及广西壮族自治区 广西壮族自治区预算单位“政采云”电子卖场网上超市一张网供应商征集入围项目-                     网上超市项目招标文件、中标供应商的投标文件、广西壮族自治区  广西壮族自治区预算单位“政采云”电子卖场网上超市一张网供应商征集入围项目-              电子卖场（网上超市）项目协议书和承诺书，签署本合同，以资共同遵守。

一、采购标的

金额单位：元

| 序号 | 采购计划文号 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 配置要求 | 采购数量 | 单位 | 成交单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

二、资金来源及支付方式

金额单位：元

| 序号 | 采购计划文号 | 采购目录 | 数量 | 预算资金 | 资金来源性质 | 资金支付方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内暂存、专户资金暂存、核算其它  暂存等，根据采购计划核定的性质填写。

2、资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付，根据采购计划核定的方式填写。

- 三、货款结算

1、实行国库集中支付改革的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款全部支付（或申请支付）给乙方。其中确认“财政直   接支付方式”的，甲方应在货物验收合格后7   个工作日内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续，财政国库支付机构应在规定时  间内（不计入甲方付款期限），将货款支付给乙方；确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的，由甲方在货物验收合格后 7   个工作日内自行将货 款直接支付给乙方。

2、未实行国库集中支付改革的单位：由甲方在货物验收合格后7   个工作日内

自行将货款直接支付给乙方。

3、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付 款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

4、乙方已经知晓甲方属于未实行国库集中支付改革的单位，同意甲方按照上述第2项约定的流程进行结算。

- 四、履约保证金（如有）

1、本合同签订后        个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价       %的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以 扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自 合同约定的质保期届满后 由甲方无息返还给乙方。

3、

- 五、货物包装与交付

1、货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物 安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。

2、乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：   商品目录、安装图纸、使用说明书、质量证明及其他技术资料（如有）  。

3、交货期：  采购合同签订后30个日历日内交货

4、交货方式：

5、收货人：      ； 联系方式：

6、收货地址：   广西壮族自治区南宁市兴宁区朝阳街道邕武路9号

7、

- 六、安装与验收

1、安装调试（如有）：乙方负责在甲方指定的时间内，按照甲方的要求完成货物的安装调试。乙方应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措 施，保证人员安全。因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失，均由乙方承担。

2、验收标准：详见《广西壮族自治区  广西壮族自治区预算单位“政采云”电子卖场网上超市一张网供应商征集入围项目-   西乡塘区 电子卖场（网上超市）项目协议书》约定的验收标准或质量要求；

3、到货验收：甲方应在收到货物后2 个工作日内进行到货验收。甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量 保证责任。

4、最终验收（如有）：安装调测完毕后，乙方应配合甲方进行最终验收，验收结果以甲方签署的验收证明为准。

5、

- 七、保修与售后服务

1、货物质保期为  月  ，自  到货验收合格或最终验收合格 之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

2、乙方承诺所售商品，自甲方收到商品之日起       日内可以无理由退货，

日内可以换货。更换后的货物质保期应重新计算。

3、质保期内，乙方应当提供 7×24小时电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后6    个小时内响应，  12    个小时内排除故障。对于质保期内不能 修复的产品/部件，乙方应在  24     个小时内免费更换备品备件。

4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

5、

- 八、知识产权及其他民事权利的保护

1、乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等，不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权 利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。

2、

- 九、违约责任

1、甲方逾期支付（申请支付）货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价5     ‰的违约金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价30    %的违约金。

2、乙方逾期供货的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价5      ‰的违约金；乙方逾期7      日不能交货的，应向甲方支付合同总价30      %的违 约金，并且甲方有权解除本合同，不再退还履约保证金（如有）。

乙方未在约定时间内完成安装调试（如有）的，参照前款约定承担违约责任。

3、乙方违反本合同和招投标文件约定的有关质量保证及售后服务等的，每发生一次，乙方应向甲方支付500     元违约金。同时，甲方有权委托第 三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相  应赔偿。

4、乙方没有按网上超市协议承诺的价格或优惠率签订合同并供货的，甲方有权没收履约保证金（如有），同时，报经政府采购监管部门批准按照 相关政府采购法律法规的规定对其进行处罚。

5、双方在本合同所留地址为双方送达书面通知及法院送达诉讼、裁判、执行等文书的送达地址。如有变更，应在变更后五日内以书面形式通知另一方。否则，承担通知无法送达的责任。一方或法院向对方送达的通知，受送达方应即时签收。如因受送达方的原因导致通知不能送达或受送达方拒绝签收的，邮寄凭证作为受送达方已签收的依据，法院送达的文书或送达方送达的通知等自寄出后(以邮寄凭证上投寄日期起算)第五日视为送达。

6、因任何一方的违约行为引起诉讼的，由违约方承担守约方为实现合同权利或债权而产生的全部费用（包括但不限于律师费 、诉讼费、调查费、公告费、复印费、申请保全费、诉讼保全担保保险费、申请执行费、交通费、差旅费、鉴定费、证人出庭费用、协助执行悬赏费等费用）。

十、争议解决

1、本合同履行过程中发生争议的，双方可友好协商解决，或向采购中心反映。

乙方指定协调人电话：          ；采购中心联系人电话：         ；

采购监管部门投诉电话：       。

2、协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

3、

十一、合同生效及其他

1、广西壮族自治区 广西壮族自治区预算单位“政采云”电子卖场网上超市一张网供应商征集入围项目-           招标文件以及投标文件、询标纪要、广西壮族自治区  广西壮族自治区预算单位“政采云”电子卖场网上超市一张网供应商征集入围项目-             电子卖场（网上超市）项目协议书和承诺书是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。若本合 同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：

（1）本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）；

（2）本合同；

（3）广西壮族自治区  广西壮族自治区预算单位“政采云”电子卖场网上超市一张网供应商征集入围项目-    电子卖场（网上超市）项目协议书和承诺书；

（4）投标文件；

（5）其他合同文件。

2、本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

3、本合同一式  两份，甲乙双方各执  一份，具有同等法律效力。

4、

- 第四章  响应文件格式

- 一、法定代表人授权委托书

致： 广西交通技师学院 （采购人名称）：

本人          （姓名） 系                （响应人全称）的法定代表人，现授权委托          （被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加                （项目名称） 询价活动。代理人在询价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       （签字）性别：     年龄：

身份证号码：

响应人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：           年       月        日

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

2、响应人的法定代表人直接参加询价活动的，不提供授权书。

- 二、报价表

(以项目实际情况编制）

| 序号 | 货物（服务、工程）名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.货物类的规格型号需要具体详细，如：材质、尺寸、性能参数、技术指标等； 2.服务类须对具体要求细化，如：人数、时间、服务期、服务效果、服务成果等； 3.工程类需要提供工程量清单及招标控制价。 |  |  |  |  |  |  |  |